附件1

扬尘治理综合监管风险评估制度

第一条 为进一步加大全市施工现场扬尘监管力度，准确识别施工现场潜在风险及其影响程度，综合判定施工现场扬尘风险等级，特制定本制度。

第二条 本制度所指施工现场扬尘风险由施工现场扬尘风险影响因素综合判定。施工现场扬尘风险影响因素包含工程类别、工程体量、项目施工阶段、地理位置和本季度季节特点等方面。

第三条 施工现场各项扬尘风险影响因素按照影响范围、影响程度等，予以分配不同的权重系数，依据各项风险因素评估结果，综合确定施工现场扬尘风险等级。

第四条 施工现场风险因素评价标准。

工程类别（10分*权重系数）

| 工程 类别 | 房屋 建筑 | 市政 道路 | 轨道 工程 | 水务 工程 | 园林 工程 | 加固 工程 | 装饰 装修 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 系数 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.0 |

工程体量（30分*权重系数）

| 工程 体量 | 定点施工工程 |  |  | 线性施工工程 |  | 地下掩盖式施工（轨道工程） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 系数 | 施工面积大于2000平方米（1.0） | 施工面积小于等于2000平方米（1.4） | 长度大于1公里（1.0） |  | 长度小于等于1公里（1.4） | 0.8 |

施工阶段（30分*权重系数）

| 施工 阶段 | 土方和桩基 | 结构和装修 | 工程 改造 | 拆除 工程 | 市政 道路 | 轨道 工程 | 水务 工程 | 园林 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 系数 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |

地理位置（20分*位置权重系数*临近风险附加系数）

| 地理位置 | 位置风险 |  | 临近风险 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核心区及城市副中心 | 其他 | 重点场所（学校、医院、政府机构等） | 较敏感场所（居民区） | 其他 |
| 权重系数 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |

季节特点（10分*权重系数）

| 季节因素 | 春季 | 夏季 | 秋季 | 冬季 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重因素 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |

- 第五条 依据五项风险因素单独评分，综合相加形成施工现场扬尘风险等级，由低至高分为A（低风险）、B（一般风险）、C（较大风险）、D（重大风险）。

| 风险等级评估表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险类别 低至高 | 工程类别 （10） | 工程体量 （30） | 施工阶段 （30） | 地理位置 （20） | 季节特点 （10） |
| A 95以下 （不含） |  |  |  |  |  |
| B 95（含）—105（不含） |  |  |  |  |  |
| C 105（含）—115（不含） |  |  |  |  |  |
| D 115以上（含） |  |  |  |  |  |

- 第六条 风险等级评估实行动态管理，以90天为一个周期。

附件2

扬尘治理综合监管信用评估制度

第一条 为进一步加强全市施工现场扬尘监管力度，准确评估施工现场扬尘治理行为成效，综合判定施工现场信用行为等级，特制定本制度。

第二条 本制度所指施工现场扬尘治理信用等级由施工现场扬尘治理行为、监管记录和奖惩信息综合判定。包括施工现场扬尘治理检查得分、责令整改频次、行政处罚、通报、表彰等监管记录。

第三条 施工现场监管与奖罚评价按照影响范围、影响程度等因素予以分配不同的分值，结合施工现场扬尘治行为得分，综合确定施工现场扬尘治理信用等级。

第四条 信用等级评价标准：

（一）施工现场扬尘治理行为评价总分值100分（具体详见附件8）。

（二）监管与奖惩评价标准如下：

1.因扬尘污染造成恶劣影响被媒体报道经查证属实的，扣15分/次；因环保督察发现扬尘治理问题整改不到位的，扣10分/次；在重大活动保障、空气重污染等期间，现场措施落实不到位的，扣5分/次；因扬尘治理违法违规行为被城管执法部门处罚的，扣3分/次；出现“12345”投诉举报经查证属实的，扣1分/次。

2.获得绿牌工地的，加10分；获得扬尘治理先进工地通报表扬的，加20分。

- 第五条 施工现场信用等级确定标准以扬尘治理行为评价和监管与奖惩评两类评价分值之和，根据分数将施工现场扬尘工作信用行为分为四等九级等级，由高至低分别为A、A-、B+、B、B-、C+、C、C-、D级，具体评价标准如下。

| 信用等级评估表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信用监管等级 |  | 信用评分 | 施工现场扬尘治行为得分（100分） | 监管与奖罚评价得分 |
| A级 | A级 | 110-120分 |  |  |
|  | A-级 | 100-110分 |  |  |
| B级 | B+级 | 95-100分 |  |  |
|  | B级 | 90-95分 |  |  |
|  | B-级 | 85-90分 |  |  |
| C级 | C+级 | 80-85分 |  |  |
|  | C级 | 70-80分 |  |  |
|  | C-级 | 60-70分 |  |  |
| D级 |  | 0-60分 |  |  |

第六条 信用等级评估实行动态管理，以90天为一个周期。

附件3

扬尘治理综合监管分类分级监管制度

- 第一条 为推进社会信用体系建设制度化，规范施工现场扬尘治理行为，创新监管方式，实现施工现场扬尘治理精准差异化监管，特制定本制度。

第二条 统筹风险评估与信用评估两个维度，根据施工现场风险等级和信用等级评价结果，实施基于“风险+信用”的分类分级监管制度。

第三条 分类分级监管等级由高至低分为A、B、C、D四个等级，具体标准如下：

| 分类分级监管等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险等级 信用等级 | A （低风险） | B | C | D （高风险） |
| A级 | A | A | B | B |
| A-级 | A | A | B | C |
| B+级 | A | B | B | C |
| B级 | B | B | B | C |
| B-级 | B | B | C | C |
| C+级 | B | C | C | D |
| C级 | C | C | D | D |
| C-级 | C | D | D | D |
| D级 | D | D | D | D |

- 第四条 针对不同等级的监管对象，合理确定检查主体、检查方式、检查频次。提高监管精准化水平，对风险低、信用好的市场主体，减少检查频次。对风险高、信用差的市场主体，提高检查频次。

第五条 分类分级监管标准监管实施主体分为市级、区级、街乡镇级，检查方式分为视频巡查和现场检查，具体标准如下：

| 分类分级监管标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管等级 | 监管主体 | 监督检查频次 |  |
|  |  | 视频巡查 | 现场检查 |
| A级 | 市级 | 半年 | / |
|  | 区级 | 季度 | 半年 |
|  | 乡(镇、街道)级 | 月度 | 季度 |
| B级 | 市级 | 季度 | / |
|  | 区级 | 月度 | 季度 |
|  | 乡(镇、街道)级 | 双周 | 月度 |
| C级 | 市级 | 月度 | 半年 |
|  | 区级 | 双周 | 月度 |
|  | 乡(镇、街道)级 | 周度 | 双周 |
| D级 | 市级 | 月度 | 季度 |
|  | 区级 | 双周 | 双周 |
|  | 乡(镇、街道)级 | 周度 | 周度 |
| 空气重污染应急应对、重大活动保障期间检查遵照有关规定执行 |  |  |  |

第六条 分类分级监管评价实行动态管理，以90天为一个周期。

附件4

扬尘治理联合监管制度

- 第一条 为进一步提升施工现场扬尘治理监管效能，以问题导向、分类施策、链条管理、信息共享为基本原则，切实提高施工现场扬尘管控水平，特制定本制度。

- 第二条 各行业主管部门会同城市管理、城管执法和属地政府等建立跨部门综合监管方式，进一步健全各司其职、各负其责、相互配合、齐抓共管的监管机制。

- 第三条 创新行业监管方式，各行业主管部门牵头建立环境联合验收交底机制，各参与部门依照职责对施工现场扬尘治理组织建立、方案编制实施等方面进行联合检查，并以书面形式向施工单位主要负责人进行交底。

第四条 当施工现场出现因扬尘污染造成恶劣影响被媒体报道、因环保督察发现扬尘治理问题和重大活动保障、空气重污染等期间现场措施落实不到位等确需进行现场核查情形时，市级或区级可采用联合检查方式进行现场核查。

第五条 市级层面采取“4+N”联合检查形式，由市级行业主管部门、市城市管理委、市城管执法局、市生态环境局和属地街乡镇共同成立联合检查组赴现场核查。

第六条 区级层面采取“5+N”联合检查形式，由区级行业主管部门、区城市管理委、区城管执法局、区交通支队、区生态环境局和属地街乡镇共同成立联合检查组赴现场核查。

第七条 现场查处问题由行业主管部门牵头进行处理，对需要进行行政处罚的，依照相关程序向城管执法部门进行移转。

附件5

扬尘治理综合监管非现场巡查制度

第一条 为进一步提升施工现场扬尘治理监管效率，充分利用科技信息化措施强化施工现场扬尘治理监管，坚持“视频巡查为主、现查核查为辅”的工作机制，特制定本制度。

第二条 本市扬尘治理非现场巡查遵循依法依规、职责明确、属地监督、共同治理的工作原则，实行分级负责制，进一步明确各部门、各层级视频巡查和现场核查责任。

第三条 市级行业主管部门负责本行业建设工程施工现场扬尘治理视频巡查职责；区级行业主管部门负责本辖区行业工程施工现场视频巡查和现场核查职责；属地街乡镇负责本辖区内各类施工现场扬尘治理视频巡查和现场检查职责。

第四条 各级单位视频巡查人员应对巡查过程中发现涉嫌存在违法违规行为的进行记录，留存相关影像资料，形成工作台账。

第五条 对视频巡查过程中发现的扬尘污染违法违规行为，采取以下措施：

（一）情节轻微的通过电话核实并及时督促施工单位限期进行整改。

（二）情节严重或屡查屡犯的，通过下发非现场巡查整改单或移转区级主管部门现场复查后进行约谈告诫等方式进行处理。

（三）对依法需要进行行政处罚或处理的，应当依照有关程序向城管执法等部门移转。

第六条 扬尘治理视频巡查工作应与分类分级监管工作紧密结合，重点加大分类分级评价等级较低项目的监管力度。

第七条 当遇到空气重污染预警、大风预警、重大活动保障时期时，按照相关要求加大视频巡查频次。

附件6

扬尘治理综合监管共治制度

第一条 为建立健全政府监督、主体自治、企业自律、行业规范、群众参与、社会监督的扬尘治理社会共治格局，充分发挥社会力量监督作用和行业协会约束力，特制定本制度。

第二条 依托《北京市建设工程施工现场污染防治指导手册》，将标准规范及违规风险提示进行一次性告知，充分发挥市场主体自治规范性、标准性。

第三条 深入推进扬尘治理“绿牌”工地申报创建及评定工作，及时向社会进行公示，充分发挥标杆引领和社会监督作用，引导全市各类施工现场争创“绿牌”工地并自觉接受行业监督和社会监督。

第四条 进一步推动职工共治，充分利用职工生产工作在一线，发现隐患在一线的特点，组织广大职工及劳动工人查找身边扬尘治理隐患，人人充当扬尘治理监督员，不断加大行业内部监督力度，形成全方位、多维度的共治监管格局。

第五条 积极发挥过大群众的社会作用，畅通市民投诉举报渠道，切实保护居民权益，加快“12345”市民热线反映问题处置速度，做到件件有记录、件件有回应。

第六条 健全“街乡吹哨、部门报到”的管理模式，属地街乡镇牵头、各行业主管部门配合，确保扬尘污染隐患及时发现、及时消除。

附件8                    建筑施工扬尘治理专项检查单

检查时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分 ——XX时XX分              单号：

| 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |
| 检查事项、内容、方法及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 |  |  | 检查方法 | 检查结果 |  |  |
| 建筑施工扬尘治理专项检查 | 1. 视频监控安装使用（10分） | 施工现场未安装视频监控系统的，扣10分：施工现场视频监控不符合规定要求的，扣2-6分。 |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 得分： 失分原因： |  |  |
|  | 2. 建筑垃圾管理（10分） | 未编制报备建筑垃圾处理方案的，扣10分； 建筑垃圾处理方案备案手续已过期的，扣4-5分。 |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 得分： 失分原因： |  |  |
|  | 3. 预警响应情况（10分） | 黄色预警以上级别未按照空气重污染天气应急预案停止土石方及建筑拆除等施工作业的，扣5-10分； 四级以上风力天气进行土方运输、土方开挖、土方回填，房屋拆除等作业的，扣5-10分。 |  |  | R现场检查 □调阅资料 □其他 | 得分： 失分原因： |  |  |
|  | 4. 预拌砂浆混凝土（10分） | 未按规定使用预拌混凝土和预拌砂浆的，扣5-10分。 |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 得分： 失分原因： |  |  |
|  | 5. 主体责任落实情况（4分） | 未制定扬尘治理工作方案的，扣2分； 未建立绿色施工管理制度的，扣2分； 未按要求组织绿色施工培训教育、自查，且无记录的，扣2分。 |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 得分： 失分原因： |  |  |
|  | 6. 施工现场出入口公示情况（2分） | 公示的施工现场负责人、环保督察员、扬尘管控措施、扬尘举报电话等信息不全的，扣1-2分； 未公示建筑垃圾处理（利用）方案备案信息的，扣2分； 未公示空气重污染预警标识牌的，扣2分。 |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 得分： 失分原因： |  |  |
|  | 7. 工地周边围挡（2分） | 施工现场未按规定设置全封闭围挡的，扣1-2分。 |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 得分： 失分原因： |  |  |
|  | 8. 裸地土堆物料覆盖（5分） | 裸露地面、土堆未硬化或未采取抑尘措施的，扣2-5分； 易产生扬尘的建材物料未按规定存放或遮盖的，扣2-5分。 |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 得分： 失分原因： |  |  |
|  | 9. 土方开挖湿法作业（4分） | 土方开挖作业未采用湿法作业的，扣2分； 其他易产生扬尘的施工作业面未按要求采用湿法作业等降尘抑尘措施的，扣2分。 |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 得分： 失分原因： |  |  |
|  | 10. 出入车辆清洗（4分） | 施工现场运输车辆出入口未按要求设置车辆冲洗设施的，扣4分；出入车辆未使用车辆冲洗设施的，每台扣2分。 未按规定安装高效洗轮机并配置吸湿垫，扣2-4分。 |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 得分： 失分原因： |  |  |
|  | 11. 易产生扬尘作业降尘防尘措施（4分） | 施工现场木材、石材、砌块切割等易产生扬尘的加工作业未在封闭的加工棚内进行或未采取其他防尘措施的，扣2-4分。 |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 得分： 失分原因： |  |  |
|  | 12. 门前“三包”（5分） | 工地进出口及周边100米路面有泥土或建筑垃圾的，扣2-5分。 |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 得分： 失分原因： |  |  |
|  | 13. 外脚手架封闭措施（4分） | 在施工程外脚手架未采用密目网或钢板网进行封闭的，扣4分； 密目网或钢板网破损严重、连接不牢的，扣2分。 |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 得分： 失分原因： |  |  |
|  | 14. 路面硬化（4分） | 施工现场主要道路未进行硬化处理的，扣2-4分； 施工现场主要道路破损、坑洼泥泞的，扣2分； 道路目测扬尘高度超过0.5米未采取降尘措施的，扣2分； 材料存放区、大模板存放区等场地不平整，未夯实，面层材料未铺设混凝土或细石等，未按规定做防渗处理的，扣2分。 |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 得分： 失分原因： |  |  |
|  | 15. “进门查证、出门查车”执行情况（4分） | 使用未取得建筑垃圾准运许可或者不符合标准的车辆运输建筑垃圾的，每台扣4分； 运输车辆出场时车身未清理干净的，每台扣2分； 无“进门查证、出门查车”记录的，扣4分。 |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 得分： 失分原因： |  |  |
|  | 16. 施工现场建筑垃圾存放（6分） | 施工现场未按照规定设置封闭式垃圾站且建筑垃圾未采取覆盖措施的，扣6分； 施工垃圾、生活垃圾未分类存放的，扣2分。 |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 得分： 失分原因： |  |  |
|  | 17. 建筑垃圾清运（6分） | 施工现场建筑垃圾未及时清运的，扣2-6分； 多、高层建筑物、构筑物内的建筑垃圾清运未采用管道或容器运输，凌空抛撒的，扣2分。 |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 得分： 失分原因： |  |  |
|  | 18. 非道路移动机械管理（4分） | 施工现场使用的非道路移动机械未进行信息编码登记的，扣4分； 未按要求对进出施工现场的非道路移动机械进行记录的，扣2分。 |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 得分： 失分原因： |  |  |
|  | 19. 应急预案制定情况（2分） | 未制定空气重污染天气、大风天气等应急预案的，扣2分。 |  |  | □现场检查 □调阅资料 □其他 | 得分： 失分原因： |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 最终得分： |  |  |

| 检查结论 | □达标R不达标（检查人意见： ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查人 | 1.（姓 名）（执法证号） | 记录人： | 建设单位（签字）： 施工单位（签字）： 监理单位（签字）： |
|  | 2.（姓 名）（执法证号） |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

注：1.第1项至第4项为保证项目。保证项目参与评分的子项得分不得为零，总实得分不得低于85分，否则该项目扬尘治理不达标。

2.有不涉及“检查项目”的，最终得分应按照标准分进行折算。最终得分=（总得分/总应得分）*100

附件9

XXX区XXX行业施工现场分类分级监管台账

| 序号 | 工程名称 | 工程位置 | 分类分级等级 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |